Вариант 5

Компания А содержит распределенную корпоративную сеть передачи данных, состоящую из головного офиса (HQ) и 4 филиалами (Филиал №1, Филиал №2, Филиал №3, Филиал №4). Все структурные подразделения компании А соединены в единую сеть, и использованием топологии «Звезда» (Hub and Spoke), согласно схеме, приведенной на рисунке ниже (Рисунок 1):

Рисунок 5. Схема распределенной сети передачи данных

Каждый филиал соединен с головным офисом в помощью выделенных каналов связи «точка-точка» - каналов (Point-to-Point, P2P), предусматривающих подключение только двух устройств – маршрутизаторов.

Для адресации офисов и каналов связи между ними оператор связи выделил сеть 120.32.128.0/17

Данную сеть необходимо разделить для применения в структурных подразделениях компании А, согласно требованиям, указанным ниже:

-	для каждого структурного подразделения (Головного офиса и всех филиалов) выделяется отдельная подсеть, размер которой соответствует потребности размещения нужного количества устройств;

-	в качестве шлюза по умолчанию, выбирается последний доступный для использования в сети;

-	между головным офисом и филиалами используются p2p каналы. Для них должны быть выделены отдельные подсети с маской подсети, достаточной для 2 устройств;

-	для каждой из подсетей, исключая p2p, должен быть предусмотрен резерв роста – 10%

| Наименование | Адрес сети | Маска подсети | Широковещательный адрес | Основной шлюз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вся сеть | 120.32.128.0 | 17 | 120.32.255.255 | - |
| Головной офис | 120.32.128.0 | 19 | 120.32.159.255 | 120.32.159.254 |
| Филиал 1 | 120.32.162.0 | 24 | 120.32.162.255 | 120.32.162.254 |
| Филиал 2 | 120.32.160.0 | 23 | 120.32.161.255 | 120.32.161.254 |
| Филиал 3 | 120.32.164.0 | 28 | 120.32.164.15 | 120.32.164.14 |
| Филиал 4 | 120.32.163.0 | 24 | 120.32.163.255 | 120.32.163.254 |
| p2p | 120.32.164.16 | 30 | 120.32.164.19 | - |
| p2p | 120.32.164.20 | 30 | 120.32.164.23 | - |
| p2p | 120.32.164.24 | 30 | 120.32.164.27 | - |
| p2p | 120.32.164.28 | 30 | 120.32.164.31 | - |

Количество устройств в каждой из сетей указано ниже:

Головной офис			5821

Филиал №1				121

Филиал №2				442

Филиал №3				12

Филиал №4				199